勘察委托书及岩土工程勘察技术要求

工程名称：宜昌市白洋港口物流园区综合区粮食仓库改造                                        地点：                         设计阶段：施工图

| 建（构）筑 物名称 |  |  | 平面尺寸 （长×宽）（m） | 建筑 面积 （m²） | 地基基础设计等级 | 设计使用年限 | 抗震设 防分类 | 结构 类型 | 层数及 高度 （m） | 跨度 （m） | 对差异 沉降敏 感程度 | 整平 标高 （m） | ±0.00 标高 （m） | 基础埋深 （m） | 基础形式及荷重 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟设计 基础方案 |  | 荷重（标注值） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建平房仓 |  |  | 156x66 | 10300 | 丙 | 50 | 丙 | 排架结构 | 1F，15.0 | 66 | 敏感 |  |  | -1.5 | 桩基或天然基础 |  | 最不利N=600KN，M=2500KN.m |  |  | 考虑室内地坪大面积堆载，室内地坪处理后承载力≥150KPa |  |  |  |  |  |
| 检化验室及计量房 |  |  | 15x4.2 | 66 | 丙 | 50 | 丙 | 砌体结构 | 1F，4.0 |  | 一般 |  |  | -1.0 | 条形基础 |  | 竖向荷载100KN/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作塔 |  |  | 7.8*6.6 | 310 | 丙 | 50 | 丙 | 钢框架 | 6F，30.0 |  | 一般 |  |  | -1.5 | 桩基或天然基础 |  | 竖向荷载2000KN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮带机输送通廊 |  |  |  |  |  |  |  | 构筑物 |  |  |  |  |  | -1.5 | 桩基或天然基础 |  | 竖向荷载800KN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地磅 |  |  |  |  |  |  |  | 构筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120t |  |  |  |  |  |
| 钢板筒仓（9个） |  |  | φ14.545 | 1632 | 丙 | 50 | 丙 | 框架 | 1F，28.5 |  | 一般 |  |  | -1.5 | 桩基础 |  | 竖向荷载2500KN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察技术要求 | 1、勘察阶段：可研阶段 □ 初勘阶段 □ 详勘； 2、勘察单位需按国家现行规范及设计要求，布置勘察钻孔，并根据场地实际情况决定孔深，调整孔距。遇到土层性质或状态变化较大时，应适当加密勘探点； 3、查明拟建物范围内各层岩土的类别、结构、厚度、工程特性； 4、了解场地内是否有暗浜、沟塘、池、井等，查明不良地质作用的成因，类型、分布范围、发展趋势及危害程度； 5、查明地下水的埋设条件，评价场地内水、土对建筑材料的腐蚀性； 6、划分场地类别，分析地震效应情况，判定饱和砂土和饱和粉土的地震情况，并计算其液化指数； 7、评价场地稳定性及建筑适宜性，对场地特殊性岩土作出评价； 8、对可能采取的基础形式提出建议，提供基础设计所需的岩土技术参数。若为桩基础，须查明并提供相关参数； 9、提出基础工程设计，施工中应注意的问题； 10、本要求未尽之处按现行的国家及行业标准或规程执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求提交勘察资料内容 | 1、提供岩土工程勘察报告书； 2、提供岩土层物理力学性质主要物理指标及基础设计参数； 3、提供勘探点平面布置图、地质剖面图、地质柱状图等相关图件； 4、提供土工试验成果表、原位测试成果表、水分析报告表及其它测试成果报告表； 5、提供相关的指标统计表、地基承载力按现行相关规范提供相应值； 6、提供地下水位及地下埋藏条件； 7、提供周边环境的不利影响分析。 8、提供边坡的计算参数及整体稳定、滑移验算 |  |  |  |  | 勘察委托书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托内容 |  | 委托勘察单位对该项目进行岩土工程 勘察工作，并提交勘察成果报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |  |  | 提交报告日期 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告数量 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上级批准文号及资金来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 征用土地文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勘察区已有 资料情况介绍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托单位（盖章）： 联系人： 电话： 传真： 邮编： 通讯地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 该工程项目应具备工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级～甲级资质单位进行勘察。 提供中间资料； 钻孔完工后应妥善回填；提供抗浮设计水位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位（盖章）： 设计项目负责人： 电话： 编制人： 编制日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |